OBIEKT OB. nr 1 – BUDYNEK SOCJALNO – BIUROWY

S P I S   Z A W A R T O Ś C I   O P R A C O W A N I A

PROJEKT BUDOWLANY

| OPIS TECHNICZNY |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| I. | DANE OGÓLNE | 2 |
| 1. | Zadanie | 2 |
| 2. | Inwestor | 2 |
| 3. | Adres budowy | 2 |
| 4. | Podstawa opracowania | 2 |
| 5. | Lokalizacja i stan zainwestowania działki. | 2 |
| II. | DANE SZCZEGÓŁOWE | 3 |
| 1.1. 1.2. | Zakres opracowania Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. | 3 3 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 | Forma architektoniczna i funkcja obiektu Bryła i forma architektoniczna Przewidywana funkcja obiektu. Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia. | 3 3 3 3 |
| 3 | Układ konstrukcyjny | 3 |
| 4. | Rozwiązania materiałowe i wykończeniowe. | 5 |
| 5. | Dostępność dla osób niepełnosprawnych | 7 |
| 6. | Wyposażenie budowlano – instalacyjne | 7 |
| 7, | Charakterystyka energetyczna obiektu. | 7 |
| 8. | Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. | 10 |
| 9. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej | 11 |
| 10. | Charakterystyka energetyczna. | 15 |

| CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PB-A_01-02 | RZUT PRZYZIEMIA | 1:50 |
| PB-A_01-03 | RZUT DACHU | 1:50 |
| PB-A_01-05 | ELEWACJE | 1:50 |
| PB-A_01-06 | ZESTAWIENIE STOLARKI | 1:100 |

marzec 2020 r.

OPIS TECHNICZNY DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT OB. nr 1 – BUDYNEK SOCJALNO – BIUROWY

| I. DANE OGÓLNE. |  |
| --- | --- |
| 1.0. Zadanie: | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „Jedlnia” w Gminie Pionki w tym:, budowa Budynku socjalno – biurowego, Wagi samochodowej, Wiaty magazynowania odpadów w kontenerach wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną. |
| 2.0. Inwestor: | Gmina Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki |
| 3.0. Zamawiający: | Gmina Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki |
| 3.0. Adres budowy : | miejscowość Huta, woj.: mazowieckie, powiat: radomski, jednostka ewidencyjna: 142508_2 Pionki, obręb: 0003 Kieszek, części działek nr ewid. 20/1, 158, 310/1 |

4.0.   Podstawa opracowania :

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej uzyskane od PGE Dystrybucja, z dnia 14.02.2018 r.

- warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych nr GW.6740.12.2018 z dnia 19.02.2018 r.

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.420.166.2018.OŁN z dnia

11.04.2018 r. o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- opinia geotechniczna opracowana przez GEOARTINVEST, Puławy, marzec 2018 r.

- postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu nr PZD.II.415.1.164.2018 z dnia 14 kwietnia 2018 r.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

  - Lokalizacja.

| 1/. | miejscowość | Huta |
| --- | --- | --- |
| 2/. | nr działek | 20/1, 158, 310/1, |
| 3/. | powierzchnia działek 20/1, 158, 310/1 | 4511,0 m2 tj 0,4511 ha |
| 4/. | powierzchnia opracowania | 1167 m2 tj 0,1167 ha |

  - Opis lokalizacji.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowości Huta, w gminie Pionki

Wokół zakładu występują:

- od strony północnej – teren oczyszczalni ścieków

- od strony południowej działki o przeznaczeniu na cele budowlane

- od strony zachodniej – droga publiczna oraz pola uprawne

- od strony wschodniej – tereny zielone

II.  DANE SZCZEGÓŁOWE

  - Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje zmiany w obrębie budynku socjalno-biurowego w zakresie dostostowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Zakres projektowanych zmian:

- zaprojektowane dodatkowego pomieszczenia na zapis monitoringu wizyjnego – wydzielonego pożarowo w obrysie pomieszczenia magazynowego;

- zmiany projektu monitoringu wizyjnego – zgodnie z projektem instalacji elektrycznych z marca 2020 r.;

- zmiana szerokości drzwi zewnętrznych prowadzących do części biurowej.

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

    - Budynki – obiekty – przeznaczenie:

Obiekt nr Ob. nr 1 – Budynek socjalno-biurowy – użyteczności publicznej, ale ze względu na powiązanie funkcjonalne z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych traktowany jako budynek usługowy na funkcji PM.

    - Zestawienie powierzchni

| Pom. 1 – Wiatrołap |  | 4,44 m2 |
| --- | --- | --- |
| Pom. 2 – Pomieszczenie biurowe |  | 6,14 m2 |
| Pom. 3 – Toaleta – umywalnia |  | 1,91 m2 |
| Pom. 4 – WC |  | 1,87 m2 |
| Pom. 5 – Pomieszczenie magazynowe wagi przenośnej |  | 3,18 m2 |
| Pom. 6 – Pomieszczenie zapisu monitoringu |  | 1,25 m2 |

1.2.3. Dane liczbowe obiektów objętych zakresem projektu:

- Powierzchnia zabudowy  	 	 	30,50 m2

- Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa  	18,79 m2

- Kubatura całkowita netto  	 	 	49,69 m3

- Długość budynku – 6,20 m, szerokość budynku - 4,48 m

- Wysokość budynku do attyki 3,50 m

- Wysokość budynku wg Dz.U. Nr 75 3,25 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu – bez zmian.

  - Bryła i forma architektoniczna – bez zmian.

Forma architektoniczna i bryła zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

  - Przewidywana funkcja obiektu – bez zmian.

Budynek ma funkcję socjalno-biurową, kategoria ZL. Występuje powiązanie funkcjonalne ze strefą PM. Obiekt przeznaczony jest dla pracowników punktu. Zatrudnienie.

Zakładana łączna ilość pracowników fizycznych, zatrudnionych przy pracy na terenie planowanej inwestycji wynosi: 1 osoba.

  - Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia – bez zmian.

Forma architektoniczna i bryła jest zgodna z Decyzją Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Kształt dachu, wykończenie elewacji nawiązuje do istniejących budynków.

- Układ konstrukcyjny – bez zmian.

  - Zastosowane schematy statyczne.

Wg „Projektu budowlanego – branża konstrukcyjna”

  - Przyjęte założenia do obliczeń konstrukcyjnych

Wartość obciążeń stałych i zmiennych przyjęto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm budowlanych.

PN-82/B-02000  	- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001  	- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-80/B-02010/Az1, październik 2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

| PN-82/B-02003 | - Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. |
| --- | --- |
| PN-82/B-02004 | - Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenie pojazdami. |
| PN-80/B-02010 | - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. |
| PN-77/B-02011 | - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. |
| PN-88/B-02014 | - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. |
| PN-90/B-03000 | - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. |
| PN-76/B-03001 | - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. |
| PN-81/B-03020 | - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |

Obciążenia klimatyczne 	- głębokość przemarzania – II strefa: 1,00 m

Obciążenia użytkowe - obciążenie naziomu 15,00 kN/m2

  - Podstawowe  wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. Wg projektu konstrukcyjnego.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu :

3.4.1. Materiały konstrukcyjne.

Fundamenty

- beton klasy C25/30, stal A-0 i A-III, klasa ekspozycji XC2

- chudy beton C8/10 (B10) gr. min. 10cm, lecz nie mniej niż do stropu gruntów nośnych

- ściany fundamentowe: z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowej marki 5 Mpa.

Ściana zewnętrzna

- bloczki z betonu komórkowego np. Termex, zaprawa cementowo-wapienna  marki M5,

Wieńce żelbetowe ściany

- beton klasy C25/30; stal zbrojeniowa A-0 i A-III; 4.2. Fundamenty.

| - poziom posadzki parteru | ±0,00 = 151,33 mnpm |
| --- | --- |
| - poziom posadowienia | -1,50 |

Ławy fundamentowe 3.4.3. Ściany nośne.

- fundamentowe – z bloczków betonowych M6 gr. 24,0 cm

- parteru z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm

3.4.4. Stropy - dachy – bez zmian.

- strop ceramiczny – TERIVA 4,0/1 gr. 24 cm,

- nadbeton o grubości 30mm wykonać z betonu klasy C20/25

3.4.5. Nadproża, podciągi i  wieńce – bez zmian.

- nadproża okienne i drzwiowe - z belek prefabrykowanych strunobetonowych NSB - wieńce – obwodowe, z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy A-0 i A-IIIN 3.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Wg normy PN-81/0320 głębokość przemarzania gruntów na omawianym rejonie wynosi 1,00 m ppt.

Projektowany obiekt ze względu na układ warstw geologicznych oraz posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r).

3.6 Warunki gruntowe i sposób posadowienia – bez zmian

Opracowane przez GEO ART. INWEST w marcu 2018 roku.

- Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednej jednostki geomorfologicznej: Równina Kozienicka – wysoczyzny staroglacjalne (bezjeziorne). Projektowany obiekt wg [8] proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podłożu, w miejscu posadowienia obiektów, występują proste warunki gruntowe (wg [8]).

- Wyróżnia się pięć warstw geotechnicznych. W podłożu występują grunty nośne warstw geotechnicznych IA, IB i IC oraz słabonośne grunty warstwy geotechnicznej 0, wymagające wzmocnienia lub wymiany.

- Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego na głębokości 1,3 – 2,3 m p.p.t. Poziom ten może ulegać okresowym wahaniom związanym z długotrwałymi okresami opadami atmosferycznymi lub suszy. Projektując i posadawiając obiekty należy możliwie ograniczyć prawdopodobieństwo zanieczyszczenia poziomu wodonośnego.

- Projektowane obiekty proponuje się posadowić na gruntach nośnych jednorodnej warstwy geotechnicznej IA.

- W przypadku realizacji nowo projektowanych obiektów i urządzeń grunty w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych. Należy zapewnić stateczność ścian wykopu fundamentowego.

- Wszystkie roboty ziemne proponuje się prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.

Wszelkie odstępstwa od założonego modelu podłoża należy zgłosić zespołowi projektowemu.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej.

Nie występują.

  - Opinia techniczna

Istnieje możliwość wykonania projektowanego obiektu.

4.  Rozwiązania materiałowe i wykończeniowe : 
4.1. Elementy konstrukcyjne

• 	wg pkt. 3.4.

4.2. Balustrady – wyłaz na dach – bez zmian

- balustrada - brak

- wyłaz na dach – brak ze względu na nieznaczną wysokość budynku, należy wyposażyć obiekt w drabinę.

4.3. Ściany działowe

- z bloczków gazobetonowych gr. 12,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej

- ściana pomiędzy pomieszczeniem nr 6 – zapisu monitoringu – a pozostałymi pomieszczeniami z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm, odporność ogniowa ściany REI120.

4.4. Posadzki - warstwy 
4.4.1. Posadzka na gruncie.

- płytki gresowe antypoślizgowe na kleju lub wykładzina dywanowa - gr. 1 cm

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa

- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi

- warstwa rozdzielcza – 2x folia PE

- izolacja termiczna, styropian twardy EPS 100-036 -  gr. 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa – 2 x papa asfaltowa

- chudy beton – C8/10 gr 10 cm

- podsypka piaskowo-żwirowa Is= 0,98 ubijana 30 cm warstwami do Id>0,98

4.4.2. Posadzka na gruncie w pomieszczeniu zapisu monitoringu

- wykładzina prądoprzewodząca - gr. 1 cm

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa

- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi

- warstwa rozdzielcza – 2x folia PE

- izolacja termiczna, styropian twardy EPS 100-036 -  gr. 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa – 2 x papa asfaltowa

- chudy beton – C8/10 gr 10 cm

- podsypka piaskowo-żwirowa Is= 0,98 ubijana 30 cm warstwami do Id>0,98

4.5. Stolarka i ślusarka - drzwiowa i okienna.

Drzwi:  Zaprojektowano wg oznaczeń:

Dz1  	- drzwi wewnętrzne pcv, jednoskrzydłowe 105x200 PRAWE  	 	-   1 szt.

Drzwi zewnętrzne, profil ciepły, pcv, kolor - RAL 9016 (biały)

Dz2  	- drzwi zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe 200x200  	 	 	-   1 szt.

(prawe skrzydło 95) prawe

Drzwi zewnętrzne, profil ciepły, kolor - RAL 9016 (biały)

D1  	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pcv (lewe) 	 	 	 	 	-   1 szt.

D2 	- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pcv (lewe) 	 	 	 	 	-   1 szt.

łazienkowe 90x200 z kratką went. o pow. 0,022 m2

Drzwi wewnętrzne pełne, pcv w ościeżnicy blokowej, kolor biały RAL 9016

D3	- drzwi wewnętrzne stalowe (prawe), z kratką, w odporności ogniowej EI60.
Okna :        Zaprojektowano wg oznaczeń:

| O1 | - okno pcv 117x120cm, parapet na wysokości 85cm | - 1 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | (rozwierno-uchylne, 1 prawe) |  |
| O2 | - okno pcv 117x120cm, z oknem podawczym, parapet na wysokości 85cm | - 1 szt |
|  | (rozwierno-uchylne, 1 lewe) |  |
| O3 | - okno pcv 117x80cm, parapet na wysokości 125cm | - 2 szt |
|  | (rozwierno-uchylne, 1 prawe, 1 lewe) |  |

Kolor profili RAL 9016 – biały  Lokalizacja wg rzutu.

4.6. Tynki wewnętrzne  i sufity – bez zmian
Tynki :

- cementowo wapienne gr. 1,5 cm.

Sufity: pomieszczenia o wysokości 260 cm :

- tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym – malowane farbą emulsyjną

4.7. Malowanie i wykończenie ścian – bez zmian.

- Pom. biurowe malowane farbą emulsyjną,

- Pom. mokre – łazienka – płytki ceramiczne 20x20 lub 20x25 do wysokości 2,0 m, powyżej malowanie farbą lateksową oraz pas nad szafkami w aneksie kuchennym. W obrębie prysznica i umywalek izolacja z folii w płynie pod płytkami.

4.8. Tynki zewnętrzne i wykończenie elewacji – bez zmian.

- metoda lekka – mokra na styropianie elewacyjnym EPS 70-038 gr. 15 cm, tynk cienkowarstwowy na siatce - silikatowy malowany,

Kolorystyka wg rysunku elewacji PB-A-01-05  
4.9. Opierzenia i parapety zewnętrzne – bez zmian.

Wszystkie opierzenia dachu, cokołu i parapety:

- blacha stalowa ocynkowana powlekana – grubość  0,6 mm

- malowana na kolor RAL7016

4.10. Rynny i rury spustowe – bez zmian.

- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, minimalna grubość blachy 0,6 mm.

- rynny  120 mm

- rury spustowe zewnętrzne  100 mm - malowane proszkowo na kolor RAL7016

4.11. Parapety – bez zmian.

- parapety zewnętrzne

- z blachy stalowej gr. 0,6mm, malowanej – kolor RAL7016

- parapety wewnętrzne

- pcv – kolor biały

4.12. Wentylacja – bez zmian

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną w postaci kominków wentylacyjnych dachowych.

W łazience należy zamontować wentylator kanałowy.

4.13. Wykończenie terenu bezpośrednio wokół budynku – bez zmian.

Teren utwardzony – z kostki betonowej

4.14 Izolacje

4.14.1 Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pionowa ław , stóp i  ścian fundamentowych

- hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno - ABIZOL

Izolacja pozioma podposadzkowa

– 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

Izolacja pozioma ław

- 2 x papa asfaltowa

4.14.2.   Izolacje termiczne.

Ściany fundamentowe:

Płyty styropianowe ekstrudowane XPS 70-036 , gr.12 cm Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2004):

XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)700-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WD(V)1,5-FTCD1-WL(T)0,7 Gęstość: ≥ 35 kg/m³

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:CS(10/Y)700 ≥ 700 kPa

Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)250 ≥ 250 kPa

Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %

Moduł elastyczności: 20 N/mm²

Podciąganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 % (50-60 mm)

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)1,5 ≤ 1,5 % (100-120 mm)

Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCD1 ≤ 1 %

Klasa reakcji na ogień: E

Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC

Ściany :

Płyty styropianowe EPS 70-038 , gr.15 cm

Kod oznaczenia (zgodny z EN 13163:2012+A1:2015):

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa

Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogień: E

Ściana wewnętrzna

Izolacja ściany wewnętrznej pomieszczenia nr 6.

Wełna mineralna

- grubość 10 cm

- współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,036 W/mK

Produkt zgodny z normą PN-EN 13162+A1:2015-04

Klasa reakcji na ogień: A

Posadzka :

Płyty styropianowe EPS 100-036 ,gr. 12 cm

Kod oznaczenia (zgodny z EN 13163:2012+A1:2015):

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Produkt zgodny z normą PN-EN 13163

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 kPa

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 125 kPa

Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogień: E

Stropodach :

- Płyty styropianowe EPS 100-038 minimum gr. 18 cm,

dalej układane klinami kształtującymi 3% spadek dachu, kliny styropianowe EPS 100-038 o grubości minimum 2 cm

4.15. Dachy – bez zmian.

Warstwy od góry:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewalna podkładowa

Papa termozgrzewalna: wyrób izolacyjny warstwowy: - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z powłoką asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS z posypką łupkową, min. 2900 g/m²

- kliny kształtujące spadek 3%,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS100-038 gr. 20 cm

- strop ceramiczny TERIVA gr. 24 cm

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych – bez zmian.

Nie przewiduje się miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Jednakże wejście do biura dostosowane jest do wymogów i zaprojektowano je z 2 cm progiem.

- Wyposażenie budowlano – instalacyjne

- Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z pompy ciepła typu powietrze-woda w wersji Split - Instalacja sanitarna cwu,

- projektowane pomieszczenie nr 6 wyposażone w grzejnik elektryczny

- Instalacja wodno-kanalizacyjna,

- Instalacja 	elektryczna, 	Moc 	zainstalowana 	Pi=12,1kW; 	Współczynnik 	jednoczesności 	k=0,8;

Moc zapotrzebowana Pz=9,7kW; Moc dostarczona do obiektu (na podstawie TWP PGE Dystrybucja): 14kW  - Instalacja teletechniczna – monitoring

- Charakterystyka energetyczna obiektu – bez zmian..

  - Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Szczegóły w w opisie – „Projekt budowlany – Branża elektryczna”

  - Urządzenia do celów technologicznych

W obiekcie nie występują urządzenia technologiczne.

7.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Ściana zewnętrzna – ocieplona styropianem – 15 cm

- zgodnie z warunkami techn. Umax ≤ 0,23 W/m2K

|  | Nazwa definicji przegrody |  | SZ 1.1 - Ściana zewnętrzna cokołowa z bloczków gazobetonowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wsp. przenikania ciepła |  | 0,23 |  | W/(m²·K) |  |  |  |
|  | Opis |  | ma być ≤ |  |  |  |  |  |
|  | Kierunek przepływu ciepła |  | Poziomy |  |  |  |  |  |
|  | Typ przegrody |  | SZ1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (zewn.) |  | 0,04 |  | (m²·K)/W |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (wewn.) |  | 0,13 |  | (m²·K)/W |  |  |  |
|  | Materiał warstwy |  | d [m] | λ [W/(m·K)] |  |  |  | R = d/ λ [(m²·K)/W] |
|  | Tynk silikatowy (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |  |
|  | Bloczki gazobetonowe |  | 0,24 | 0,290 |  |  | 0,828 |  |
|  | Styropian ekstrudowany XPS 036 |  | 0,12 | 0,036 |  |  | 3,333 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,181 |

U=1/R+Ri+Re=1/4,181+0,04+0,13=1/4,351           U=0,23 W/(m2·K)

|  | Nazwa definicji przegrody |  | SZ 1.1 - Ściana zewnętrzna z bloczków gazobetonowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wsp. przenikania ciepła |  | 0,201 |  | W/(m²·K) |  |  |
|  | Opis |  | ma być ≤ |  |  |  |  |
|  | Kierunek przepływu ciepła |  | Poziomy |  |  |  |  |
|  | Typ przegrody |  | SZ1 |  |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (zewn.) |  | 0,04 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (wewn.) |  | 0,13 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Materiał warstwy |  | d [m] | λ [W/(m·K)] |  |  | R = d/ λ [(m²·K)/W] |
|  | Tynk silikatowy (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |
|  | Bloczki gazobetonowe |  | 0,24 | 0,290 |  |  | 0,828 |
|  | Styropian 038-EPS 70 |  | 0,12 | 0,038 |  |  | 3,947 |
|  | Tynk cementowo-wapienny (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,795 |

U=1/R+Ri+Re=1/4,795+0,04+0,13=1/4,965           U=0,201 W/(m2·K)

Stropodach – przy  ti > 16°C;  UC(max) ≤ 0,18 W/(m2·K)

|  | Nazwa definicji przegrody |  | STZ 1 - stropodach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wsp. przenikania ciepła |  | 0,175 |  | W/(m²·K) |  |  |
|  | Opis |  | ma być ≤ 0,2 |  |  |  |  |
|  | Kierunek przepływu ciepła |  | W górę |  |  |  |  |
|  | Typ przegrody |  | ST |  |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (zewn.) |  | 0,04 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (wewn.) |  | 0,10 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Materiał warstwy |  | d [m] | λ [W/(m·K)] |  | R = d/ λ [(m²·K)/W] |  |
|  | Papa asfaltowa x2 |  | 0,004 | 0,18 |  | 0,022 |  |
|  | Styropian 038-EPS 100 |  | 0,200 | 0,038 |  | 5,263 |  |
|  | folia PE |  | 0,002 | 0,20 |  | 0,010 |  |
|  | Strop ceramiczny TERIVA |  | 0,240 | 0,923 |  | 0,260 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,555 |

U=1/(R+Ri+Re)=1/(5,555+0,04+0,10)=1/5,695=0,175 W/m2K

-K

|  | Nazwa definicji przegrody |  | P 1 - posadzka na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wsp. przenikania ciepła |  | 0,270 |  | W/(m²·K) |  |  |
|  | Opis |  | ma być ≤ 0,30 |  |  |  |  |
|  | Kierunek przepływu ciepła |  | W dół |  |  |  |  |
|  | Typ przegrody |  | PG |  |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (zewn.) |  | 0,04 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (wewn.) |  | 0,17 |  | (m²·K)/W |  |  |
|  | Materiał warstwy |  | d [m] | λ [W/(m·K)] |  | R = d/ λ [(m²·K)/W] |  |
|  | Płytki gres na kleju |  | 0,010 | 1,0 |  |  |  |
|  | Wylewka betonowa |  | 0,050 | 1,4 |  | 0,036 |  |
|  | 2 x folia PE lub papa asfaltowa |  | 0,004 | 0,18 |  | 0,022 |  |
|  | Styropian 036-EPS 100 |  | 0,120 | 0,036 |  | 3,333 |  |
|  | 2 x folia PE lub papa asfaltowa |  | 0,004 | 0,18 |  | 0,022 |  |
|  | Chudy beton C 8/10 |  | 0,100 | 1,4 |  | 0,071 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,484 |

U=1/(R+Ri+Re)=1/(3,484+0,04+0,17)=1/3,694=0,270 W/m2K

Ściana wewnętrzna REI120.

Zaprojektowano ścianę wewnętrzną pomieszczenia nr 6 wykonaną z bloczków wapiennopiaskowych gr. 12cm ocieploną od strony pomieszczenia magazynu warstwą 10cm wełny mineralnej.

Wymaganie U ≤ 1,0 W/m2K

|  | Nazwa definicji przegrody |  | Ściana wewnętrzna REI120. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wsp. przenikania ciepła |  | 0,23 |  | W/(m²·K) |  |  |  |
|  | Opis |  | ma być ≤ |  |  |  |  |  |
|  | Kierunek przepływu ciepła |  | Poziomy |  |  |  |  |  |
|  | Typ przegrody |  | SZ1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (zewn.) |  | 0,04 |  | (m²·K)/W |  |  |  |
|  | Opór przejm. ciepła (wewn.) |  | 0,13 |  | (m²·K)/W |  |  |  |
|  | Materiał warstwy |  | d [m] | λ [W/(m·K)] |  |  |  | R = d/ λ [(m²·K)/W] |
|  | Tynk cementowo-wapienny (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |  |
|  | Bloczki wapienno piaskowe |  | 0,13 | 0,500 |  |  | 0,260 |  |
|  | Welna mineralna |  | 0,10 | 0,036 |  |  | 2,777 |  |
|  | Tynk cementowo-wapienny (PN-EN 12524) |  | 0,01 | 1 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,057 |

U=1/(R+Ri+Re)=1/(3,057+0,04+0,13)=1/3,227=0,309 W/m2K

Warunek spełniony.

7.3.1. Stolarka okienna

Przyjęto okna PCV z podwójnymi szybami o U=1,1 W/m2K

7.3.2 Parametry sprawności energetycznych instalacji grzewczej – bez zmian.

Szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna – co-cwu”

Źródłem ciepła dla projektowanego obiektu będzie powietrzna pompa ciepła typu split o parametrach:

Dane dotyczące mocy grzewczej wg EN 14511 (A2/W35 0C, dt = 5K)

- znamionowa moc cieplna  - 3,0 kW

- częstotliwość sprężarki – 60 Hz

- pobór mocy elektrycznej – 0,91 kW

- COP w trybie grzewczym – 3,27

- regulacja mocy – 1,1 – 3,8 kW

- minimalny przepływ objętościowy  - 600 l/h

Kompaktowa pompa ciepła w wersji Split złożona z modułu wewnętrznego i zewnętrznego. Zaprojektowano instalację c.o. wodną, pompową, pracującą w układzie zamkniętym.

7.4. Dane rozwiązań budowlanych i instalacyjnych pod względem oszczędności energii.

Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy dotyczące rozwiązań budowlanych. Zastosowano materiały energooszczędne i zapewniające właściwą eksploatację energooszczędną obiektu.

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

  - Zapotrzebowanie na wodę , ilość i sposób odprowadzenia ścieków.

8.1.1.Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku :

Zapotrzebowanie wody zimnej - szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna” Zapotrzebowanie wody ciepłej - szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna”

8.1.2. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-poż

Woda do celów gaszenia pożaru będzie zapewniona z istniejącego 1 hydrantu 80 o wydajności 10l/s, zasilanego  z istniejącego przyłącza wodociągowego Ø125 na terenie oczyszczalni ścieków.. Parametry istn. wodociągu są wystarczające dla hydrantu, co do średnicy i ciśnienia, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez ZWiK.

    - Przewidywana ilość ścieków sanitarnych - przyjmuje się w ilości wody  zimnej.

Szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna”

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego przyłącza włączonego do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks300 na terenie objętym opracowaniem.

    - Przewidywana ilość wód opadowych

Szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna”

Odprowadzenie wody opadowej poprzez projektowaną kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe.

  - Emisja zanieczyszczeń gazowych.

Brak emisji

  - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Odpady stałe z budynku - wywożone na miejscu Inwestycji.

  - Emisja hałasu i wibracji.

Budynek i jej eksploatacja nie powoduje pogorszenia stanu środowiska w znaczących rozmiarach ani zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na terenach chronionych pod względem akustycznym.

  - Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- Obiekt nie koliduje z istniejącym drzewostanem

- Obiekt nie ma wpływu na glebę i wodę. Ścieki bytowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

9.    Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej.

Budynek parterowy, niski, zakwalifikowany do ZL III, wielkość strefy pożarowej 30,5m2.

W związku z zajściem przypadku wg Warunków Technicznych, § 213. pkt 2 c, nie określa się klasy odporności pożarowej budynku.

§ 213 Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków, określone w § 212, nie dotyczą budynków:

2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:

c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i

handlowej, także z częścią mieszkalną,

Zgodnie z paragrafem 3 ust.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U., poz. 2117 ), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, ponieważ nie zachodzi żaden z przypadków wymienionych w tym paragrafie.

( …§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, są:

- budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

- budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

- budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

- obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

- obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,

- strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

- powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza

500 MJ/m2,

d) występuje zagrożenie wybuchem;

- garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

- obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

- sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

- tunel o długości ponad 100 m;

- obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane. W sąsiedztwie terenu inwestycji w odległości 10,8m od granic działki i maksymalnie 30m od najdalej położonej strefy pożarowej zlokalizowany jest 1 hydrant 80 o wydajności 10l/s. Hydrant jest zlokalizowany na działce nr 310/1, która jest własnością Inwestora i na której części jest projektowana przedmiotowa inwestycja.

9.1. Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

Budynek o przeznaczeniu socjalno-biurowym, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana, tradycyjna.

- Powierzchnia zabudowy  	 	 	30,50 m2

- Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa  	18,79 m2

- Kubatura całkowita netto  	 	 	49,69 m3

- Długość budynku – 6,20 m, szerokość budynku - 4,48 m

- Wysokość budynku do attyki 3,50 m

- Wysokość budynku wg Dz.U. Nr 75 3,25 m – budynek niski.

- Ilość kondygnacji - 1

9.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

Nie przewiduje się składowania substancji niebezpiecznych pożarowo. Nie występują zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.

9.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III.

Wydzielono pożarowo dwie strefy pożarowe ZLIII.

W budynku przebywać będą maksymalnie 3 osoby, w tym jedna osoba zatrudniona na stałe. Drzwi zaprojektowano jako otwierane na zewnątrz pomieszczeń.

9.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. 
Dla budynku ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

9.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Nie występuje zagrożenie wybuchem.

9.6 Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

§ 212.  2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,  określa poniższa tabela:

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Niski ( N) | B | B | C | D | C |
| Średnio-wysoki (SW) | B | B | B | C | B |
| Wysoki (W) | B | B | B | B | B |
| Wysokościowy (WW) | A | A | A | B | A |

3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego:

| Liczba kondygnacji nadziemnych | ZL I | ZL II | ZL III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | D | D | D |
| 2* | C | C | D |
| * Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu |  |  |  |

Budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej D.

Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, w zakresie klasy odporności ogniowej, spełniają wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R 30 | (–) | R E I 30 | E I 30 (o↔i | (–) | (–) |

Oznaczenia w tabeli:

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E  	— szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I  	— izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (–)  	— nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

- Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

- Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

- Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie są stosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane są z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:

| Klasa odporności pożarowej budynku | K |  | lasa odporności ogniowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  | na korytarz i do pomieszczenia | na klatkę schodową*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "D" i "E" | R E I 60 | R E I 30 | E I 30 | E I 15 | E 15 |

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

Zaprojektowano wydzielenie pożarowe pomieszczenia nr 6, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów stanowi odrębną strefę pożarową.

Ściana oddzielenia pożarowego REI120, odporność pożarowa drzwi EI60, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

9.7 Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

W budynku wydzielono 2 strefy pożarowe ZLIII:

- obejmującą wyłącznie pomieszczenie zapisu monitoringu – nr 6.

- obejmującą pozostałe pomieszczenia  – nr 1, 2, 3, 4, 5.

9.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

Budynek znajduje się w odległości

- 9,28m od granicy zachodniej, 18,76m od granicy południowej działki

- 5,05m od krawędzi drogi pożarowej na działce 310/1

- 6,74m od wiaty przechowywania odpadów w kontenerach – obiekt nr 2

- 10,76 od strefy pożarowej PM2 – wyznaczonej strefy przechowywania pojemników i kontenera na odpady.

9.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną są zamykane drzwiami. Długość przejścia nie przekracza 40m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m.

Zaprojektowano drogę o szerokości 166cm.

Oświetlenie awaryjne.

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne.

9.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

W obiekcie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu i instalację odgromową. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina zasilanie dla poszczególnych urządzeń w budynku za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych.  Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne nie wymagają obudowy o klasie odporności ogniowej EI, ponieważ budynek jest w jednej strefie pożarowej.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych – uszczelnić do odporności ogniowej EI120.

Przepusty instalacyjne uszczelnić do odporności ogniowej EI120.

9.11. Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony

przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Budynek wyposażono w instalację odgromową w wykonaniu podstawowym. Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie metalowe części i urządzenia znajdujące się na dachu.

Obiekt wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki ewakuacyjne.

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełniono następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

9.12 Informacja o wyposażeniu w gaśnice.

Obiekty wyposażone są w gaśnice, stosując zasadę: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Gaśnice  w budynku są rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynku,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)

9.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia wynosi 10dm3/s

(§ 5.1. ust 1 rozp. MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.)

Dojazd pożarowy zapewniony jest z istniejącej infrastruktury, wzdłuż projektowanego budynku, na działce 310/1 poza zakresem objętym niniejszym opracowaniem. Droga pożarowa na całej długości posiada szerokość, zgodą z aktualnymi wymaganiami.

10.    Charakterystyka energetyczna.

Wg projektu branży instalacji sanitarnych z projektu budowlanego z czerwca 2018 r.

mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016  w specjalności architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczeń