`

Spis treści:

I. Dane ogólne:

1.   Zadanie

2.   Inwestor

3.   Podstawa opracowania

II. Opis techniczny:

- Zakres opracowania

- Normy i przepisy związane

- Projektowane rozwiązania.

3.1.  Parametry techniczne

3.2.  Rozwiązania sytuacyjne.

3.3.  Ukształtowanie wysokościowe.

4.  Warunki gruntowo-wodne.

5.   Przekroje normalne.

5.1   Konstrukcja nawierzchni

5.2   Elementy ulic

5.3 Wymagania technologiczne – płyta betonowa

6.  Roboty ziemne.

7.  Odwodnienie.

8. Informacja dotycząca ludzi i mienia.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - organizacja ruchu

III. Zastawienie rysunków:

POR-D- 1.0 – Plan organizacji ruchu

I. Dane ogólne

1.   Zadanie :  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych „Jedlnia” zlokalizowanego w Hucie, na działce nr ew. 310/1, obręb Kieszek.

2.   Inwestor :  Urząd Gminy Pionki

ul. Zwycięstwa 6a

26-670 Pionki

3.   Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- mapy do celów projektowych

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

II. Opis techniczny

1.  Zakres opracowania.

Zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w ramach poniższego projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „Jedlnia”, w miejscowości Huta, dz. nr 310/1.

2.  Podstawa opracowania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz.U.2015 poz.199 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012r.,poz. 462), z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie  Dz.U.2016., poz. 124

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.2015, poz.460 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463)

-  obowiązujące normy i przepisy.

3.  Projektowane rozwiązania.

3.1.  Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie wynikają z funkcji placu i przepisów technicznych:

- kategoria ruchu dla projektowanego placu, dróg manewrowych i miejsc parkingowych  – KR3

- pochylenie poprzeczne min.– 0,5%

- szybkość poruszania się na placu wynosi 20km/h.

3.2.  Rozwiązania sytuacyjne.

Przyjęte rozwiązania sytuacyjne są zgodne z decyzją o lokalizacji celu publicznego, wymogami obowiązujących przepisów i norm oraz założeniami inwestora.

Projektowane wartości elementów geometrycznych projektuje się z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.).

3.3.  Ukształtowanie wysokościowe.

Przekroje poprzeczne dla projektowanej nawierzchni placu zaprojektowano w sposób pozwalający na szybkie odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacji.

Ukształtowanie wysokościowe projektowanego placu związane jest z koniecznością dowiązania do zjazdu na drogę na działce nr 20/1, projektowanymi budynkami, projektowaną wagą samochodową oraz istniejącym terenem.

Ukształtowanie wysokościowe projektowanego chodnika związane jest głównie 
z koniecznością dowiązania do projektowanego budynku.

Projektowane pochylenia poprzeczne projektuje się z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.).

4.  Warunki gruntowo-wodne.

Dla przedmiotowego zadania zostały wykonane badania gruntowe przez uprawionego geologa mgr Łukasza Pająk upr. nr VII-1721 oraz mgr Paulę szast upr nr V-1893. Informacja o gruntach z opinii geotechnicznej cyt:

„Na podstawie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych wynika jednoznacznie, że obiekty będące przedmiotem projektowanej inwestycji zostaną posadowiony na gruntach nośnych jednorodnej litologicznie i genetycznie warstwy geotechnicznej 0 lub IA. Wydzielone warstwy geotechniczne IA, IB, IC uznane zostały za nośne oraz przydatne dla potrzeb budownictwa. Warstwę słabonośną nr 0 należy uznać za nieprzydatną dla budownictwa w obecnym stanie. Wymaga wzmocnienia lub wymiany.

W przypadku nowo projektowanych obiektów poziom posadowienia, z uwagi na głębokość przemarzania terenu, nie może być mniejszy niż 1,0 m p.p.t..

W zakładanym poziomie oraz miejscu posadowienia obiektów znajdują się grunty warstwy geotechnicznej nr 0 lub IA. Dla wyrównania osiadań zaleca się posadawiać obiekty w obrębie jednorodnej warstwy geotechnicznej. Wszystkie roboty ziemne proponuje się prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Wszelkie odstępstwa od założonego modelu podłoża należy zgłosić zespołowi projektowemu.”

W związku z powyższym należy:

- usunąć cały grunt nienośny tj warstwę gruntu próchniczego, zastępując wykopany urobek gruntem kwalifikowanym tj piaskiem, zagęszczając całość warstwami zgodnie z normą

5.  Przekroje normalne.

5.1  Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia placu:

● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S				- 4 cm

● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W				- 5 cm

● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P		- 7 cm

● warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

o uziarnieniu 0/31,5 C90/3							- 20 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4								- 15 cm

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 51 cm

- płyta betonowa

●	monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona 	- 23 cm

● warstwa poślizgowa z folii

● podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 			- 15cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa – warstwa grubości						- 20cm

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 58 cm

.- chodnik

● warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej				- 8 cm

● podsypka cementowo-piaskowa 1:4						- 3 cm

● warstwa ulepszonego podłożą z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C1,5/2							- 10 cm

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 21 cm

5.2 Elementy ulic.

- Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – wokół placu,

- Opornik betonowy drogowy 12x25x100cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej z oporem na połączeniu nawierzchni placu z istniejącą nawierzchnią drogi na działce nr 20/1,

- Opornik betonowy drogowy 10x30x100cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej bez oporu z betonu C12/15 na połączeniu nawierzchni z betonu asfaltowego i płyty betonowej,

- Obrzeże betonowe 8x30x100cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – przy chodniku.

5.3 Wymagania  technologiczne – płyta betonowa – dyblowana i kotwiona

5.3.1. Materiały - wymagania dla składników fibrobetonu

W skład betonu C30/37 wchodzi: cement, kruszywo, woda i  dodatki.

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość  produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Domieszkę napowietrzającą  należy dozować  razem z wodą zarobową.

Składniki betonu powinny być  dozowane zgodnie z normą PN-B-06250 lub PN-EN 206-1:2003.

5.3.1.1. Cement

Należy stosować cement CEM I 42,5 N, którego właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

5.3.1.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanki betonowej do nawierzchni drogowej należy stosować kruszywa łamane o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według normy PN-B-11112 i piasek według normy PN-B-11113. W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować kruszywa łamane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zależnie od grubości warstwy.

Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy można stosować kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na zarobach próbnych.

5.3.1.3. Wymagania dla mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinien spełniać wymagania dla betonu C-30/37 XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym.

Paramerty ekspozycji:

- XC4  -  nawierzchnie cyklicznie mokre i suche; pow. betonu narażone na kontakt z wodą,

- XD2 - nawierzchnie mokre, sporadycznie suche; baseny pływackie, beton narażony na działanie wody, przemysłowej zawierającej chlorki

- XF4 - Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską; Płyty dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających. Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na opryskiwanie środkami odladzającymi i na zamarzanie. Strefy narażone na ochlapywanie i zamarzanie w konstrukcjach morskich.

5.3.2. Wytyczne projektowania mieszanek betonu cementowego - założenia ogólne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.

Recepty należy opracować wykorzystując:

− założenia i wymagania ujęte w PZJ,

− wyniki wykonanych pełnych badań materiałów,

− przyjęcie założonego składu mieszanki,

− wykonanie badań  laboratoryjnych w celu porównania cech mieszanki z założonymi wymaganiami.

5.3.3. Projektowanie mieszanki

Projekt składu betonu cementowego powinien być wykonany zgodnie z normą.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć  próbki kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w obecności Inspektora nadzoru.

Projekt składu betonu cementowego powinien zawiera_:

− wyniki badań cementu, wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 193-3:1996,

− w przypadkach wątpliwych – wyniki badań wody, wg PN-B-32250,

− wyniki badań kruszywa (krzywa uziarnienia oraz właściwości określone w p.2.),

− skład betonu cementowego (zawartość kruszyw, cementu i wody),

− wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach.

Roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu projektu składu betonu cementowego przez Inspektora nadzoru.

5.3.4. Układanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę szczotką ze sztywnego włosia, przeciągnąć  poprzecznie do kierunku ruchu.

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni. Nierówności warstwy nie mogą przekraczać 5 mm, a rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±1,5 cm. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.

5.3.5. Zagęszczanie masy betonowej

Zagęszczanie powinno być rozpoczęte nie później niż 30 min. przy temperaturze powyżej 20°C, a w temperaturach niższych nie później niż po 1 godzinie, licząc od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca się zagęszczanie masy betonowej wibratorami wgłębnymi i powierzchniowymi. Zagęszczenie jest wykonane zgodnie z normą wówczas, jeżeli powierzchnia ma jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna kruszywa są widoczne lub znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią.

Wszelkie prace związane z ułożeniem i wykończeniem dwóch sąsiednich płyt świeżej nawierzchni betonowej należy wykonać przed upływem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla płyty pierwszej.

5.3.6. Szczeliny - wymagania ogólne

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż  1,5:1. Powierzchnia pojedynczej płyty nie powinna być większa niż 5,0x5,0m.

W nawierzchni betonowej wykonuje się szczeliny wg zasad podanych w PN-S-96015:1975. Szczeliny w nawierzchni betonowej mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem

Szczeliny dzieli się na:

● szczeliny skurczowe, umożliwiające kurczenie płyt, w szczególności gdy temperatura atmosferyczna spada poniżej temperatury, przy jakiej nawierzchnia została ułożona. Rozróżnia się szczeliny skurczowe pełne - na pełną grubość płyty i szczeliny skurczowe pozorne - na 1/3 grubości płyty,

● szczeliny konstrukcyjne (stykowe), stosowane przy dobetonowaniu płyty do wcześniej wykonanej płyty lub do innych budowli betonowych; swą konstrukcją spełniają rolę szczelin skurczowych pełnych, czasem rozszerzania.

● szczeliny rozszerzania, poprzeczne lub podłużne na całej grubości płyty, umożliwiające wydłużenie i kurczenie płyt,

Szczeliny skurczowe pozorne wykonuje się zwykle poprzez wycinane w betonie dwuetapowo za pomocą tarczowych pił mechanicznych. Pierwsze nacięcie o szerokości około 3 mm i głębokości około 1/3 grubości płyty wykonuje się w stwardniałym betonie w ciągu pierwszych 24 godzin od jego ułożenia (po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 8(10 Mpa). Następnie po minimum 7 dniach (gdy beton osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa) dokonuje się poszerzenia górnej części szczeliny (wycięcia rowka) na głębokości ~30mm w zależności od rodzaju szczeliny i materiału wypełniającego (rys.).

1-płyta betonowa,

2-masa uszczelniająca,

230

3-sznur uszczelniający,

4-wstępne nacięcie szer. 3 mm,

5-pęknięcie nawierzchni wskutek skurczu,

6-zagruntowanie bocznych ścianek roztworem gruntującym

Graniczne szerokość rowka górą powinna wynosić (z tolerancją  10%):

8 - 15 mm dla szczelin skurczowych i konstrukcyjnych,

15 - 20 mm dla szczelin rozszerzania - przez całą grubość płyty.

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno. Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzyć menisk wklęsły, zwłaszcza przy wykonywaniu robót w temperaturach znacznie niższych od maksymalnie spodziewanych.

Stosowanie sznura uszczelniającego (kordu) ma zapewnić oparcie dla wlewanej w szczelinę masy i właściwą głębokość uszczelnienia; jest on zalecany dla szczelin pełnych, w których zabezpiecza przed nadmiernym zużyciem masy i jest niezbędny przy stosowaniu mas na zimno zapobiegając przyczepności masy do dna szczeliny. Sznur o średnicy większej o ok. 25 % od szerokości złącza wciska się w szczelinę na zadaną głębokość.

Jeśli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne ścianki szczelin powinny być zagruntowane roztworem zaleconego środka zwiększającego przyczepność (primeru). Wypełnianie szczelin masą zalewową  należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.

Wypełnianie szczelin powinno odbywać się podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze otoczenia i nawierzchni powyżej +5oC. Poniżej wypełnienia ciągłego chem. odpornego, jako wypełnienie można zastosować sztywną piankę.

5.3.6.1. Wykonanie szczelin

Szczeliny podłużne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach:

a) Pierwsze cięcie, w czasie od 8 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzymałość od 8 do 10 MPa) wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości płyty betonowej,

b) Drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym gdy beton osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa do szerokości 8 -10mm i głębokości 30mm.

Dopuszcza się wykonywanie szczelin skurczowych w świeżo wykonanym betonie za pomocą noża wibracyjnego. W tym wypadku należy umieścić w rowku szczeliny wkładką np. z drewna, pilśni lub tworzywa sztucznego zapewniając poprawne jej uformowanie. Wkładkę należy pokryć środkiem zmniejszającym przyczepność do betonu. Po okresie nie krótszym niż 7 dni wkładkę usuwa się, a szczelinę wypełnia masą zalewową. Wkładkę lub nóż należy wwibrować w świeżo zagęszczony beton przed rozpoczęciem wiązania cementu.

5.3.6.2. Pielęgnacja nawierzchni

Bezpośrednio po wykończeniu warstwy nawierzchni i odparowaniu wody powierzchniowej należy świeży beton zabezpieczyć  przez pokrycie nawierzchni powłoką z preparatu powłokotwórczego, wykonaną stosownie do zaleceń producenta lub odpowiedniej placówki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu powłokotwórczego należy wykonać przed upływem 90 minut od chwili ukończenia zagęszczenia. Ilość natryskanego preparatu wynosi 150÷200 g/m2.

Preparatem powłokowym należy również pielęgnować boczne powierzchnie płyt. Dopuszcza się również inne metody pielęgnacji świeżego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub grubą włókniną, utrzymywaną w stanie wilgotnym w czasie 7÷10 dni.

6.Roboty ziemne.

Zakres robót ziemnych dla tego zadania polega na odhumusowaniu terenu w pasie placu oraz wykonania robót ziemnych w zakresie wykonania korytowania pod projektowaną konstrukcję drogową.

Ewentualny nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie należącym do Inwestora.

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do następujących parametrów:

- Wtórny moduł odkształcenia: E2>=100 MPa (pod placem i miejscami postojowymi);

- Wskaźnik zagęszczenia: Is>=1.00 (pod placem i miejscami postojowymi);

- Wtórny moduł odkształcenia: E2>=80 MPa (pod konstrukcją chodnika);

- Wskaźnik zagęszczenia: Is>=0,97 (pod konstrukcją chodnika);

UWAGA:

Roboty ziemne związane z realizacją wykopów i nasypów pod projektowane drogi wykonać należy zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne –Wymagania i badania”.

Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie.

7.Odwodnienie.

Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z placu poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji.

8. Informacja dotycząca ludzi i mienia.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - organizacja ruchu

Organizację ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Projektowana budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów nie zmienia dotychczasowego charakteru organizacji ruchu.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rys. 01- Plan Organizacji Ruchu.

Wymaganie techniczne dotyczące oznakowania:

poziomego

- oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej przy użyciu mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych.

pionowego

- zastosowano znaki z grupy wielkości małe;

- lica znaków z folii odblaskowej typu 2;

- skrajnia pozioma: min. 0,50 - 2,00 m od krawędzi jezdni do krawędzi znaku.

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z Załącznikiem do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla pionowych znaków drogowych” (zał. nr 1 do RMI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drodze).

Tabela nr 1: Zestawienie i ilości projektowanych pionowych znaków drogowych.

| Lp. |  | Funkcja znaku | Rodzaj znaku | Wielkość znaku | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Znaki ostrzegawcze | A-7 | średnie | 1 |
| 2 |  | Znaki informacyjne | D-18 | średnie | 1 |

Opracował:

Tomasz Rejewski

WKP/0084/POOD/06

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
									   w specjalności drogowej